# Task 1:

#include <msp430g2553.h>

int a = 0;

void main(void) {

WDTCTL = WDTPW + WDTCNTCL;

P1DIR |= 0x01; // P1.0 output

TACCTL0 = CCIE; // TACCR0 interrupt enabled

TACCR0 = 30000;

TACTL = TASSEL_2 | MC_1; // SMCLK, up mode

__bis_SR_register(LPM0_bits | GIE);

}

// Timer A0 interrupt service routine

#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR

__interrupt void Timer_A (void)

{

WDTCTL = WDTPW | WDTCNTCL;

if (a == 50){

P1OUT ^= 0x01;

a = 0;

}

else{

a++;

}

}

# Task 2:

#include <msp430g2553.h>

void main(void)

{

// Change WDTCTL = WDTIS1 + WDTIS0 to set different frequencies

WDTCTL = WDTPW + WDTTMSEL + WDTCNTCL;                 // Start watchdog in timer mode

IE1 |= WDTIE;   // Enable Watchdog interrupt

P1DIR |= 0x01; // P1.0 output

__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);

}

// Timer A0 interrupt service routine

#pragma vector=WDT_VECTOR

__interrupt void WDTinterrupt(void)

{

P1OUT ^= 0x01;

}

# Task 3 Green:

#include <msp430g2553.h>

int sendData = 0x72;

int receiveData = 0x67;

int main(void)

{

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop watchdog timer

// Setup systemclock with calibration:

BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;

DCOCTL = CALDCO_1MHZ;

P1DIR |= BIT0;                           // Set P1.0 to output direction

// Configure UART ports

// RXD

P1SEL |= BIT1;

P1SEL2 |= BIT1;

// TXD

P1SEL |= BIT2;

P1SEL2 |= BIT2;

TACCTL0 = CCIE; // TACCR0 interrupt enabled

TACCR0 = 32500;

TACTL = TASSEL_2 + MC_1; // SMCLK, up mode

// Setup transmission

UCA0CTL1 |= UCSSEL_2; // Use system clock

UCA0BR0 = 52;                             // 1MHz 19200

UCA0BR1 = 0;                              // 1MHz 19200

UCA0MCTL = UCBRS0;                        // Modulation UCBRSx = 1

UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // Inititate UART Statemachine

IE2 |= UCA0RXIE; // Enable RX Interrupt

__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);

}

#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR

__interrupt void Timer_A (void) {

UCA0TXBUF = sendData; //Send data

}

#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR

__interrupt void RX (void) {

if(UCA0RXBUF == receiveData) {

P1OUT ^= BIT0;

}

}

# Task 3 Red:

#include <msp430g2553.h>

int a=0;

int g = 0x67;

int main(void)

{

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;// Stop watchdog timer

P1DIR |= BIT6;  // Set P1.6 to output direction

// RXD

P1SEL |= BIT1;

P1SEL2 |= BIT1;

// TXD

P1SEL |= BIT2;

P1SEL2 |= BIT2;

//

BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;

DCOCTL = CALDCO_1MHZ;

TACCTL0 = CCIE; // TACCR0 interrupt enabled

TACCR0 = 65000;

TACTL = TASSEL_2 + MC_1 ; // SMCLK, up mode

UCA0CTL1 |= UCSWRST + UCSSEL_2;

UCA0BR0 = 52;

UCA0BR1 = 0;

UCA0MCTL = UCBRS_0;

UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;

IE2 |= UCA0RXIE;

__bis_SR_register(LPM0_bits | GIE);

}

// Timer A0 interrupt service routine

#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR

__interrupt void Timer_A (void)

{

if(UCA0TXIFG){

UCA0TXBUF = g;

}

}

#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR

__interrupt void ISR(void){

if (UCA0RXBUF == 0x72){

P1OUT ^= BIT6;

}

}