Task 1:

#include <msp430g2553.h>

void main(void)

{

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT

P1DIR |= 0x01; // P1.0 output

TACCTL0 = CCIE; // TA0 CCR0 control: TACCR0 interrupt enabled

TACCR0 = 50000; //TA0 capture/compare register

TACTL = TASSEL_2 + MC_1; // SMCLK, up mode

_BIS_SR(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt

}

// Timer A0 interrupt service routine

#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR

__interrupt void Timer_A (void)

{

P1OUT ^= 0x01; // Toggle P1.0

}

Task 1.3:

#include <msp430g2553.h>

// void main(void)

// {

//  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT

//  P1DIR |= 0x01; // P1.0 output

//  TACCTL0 = CCIE; // TA0 CCR0 control: TACCR0 interrupt enabled

//  TACCR0 = 50000; // Task 1.1 10 Hz

//  TACTL = TASSEL_2 + MC_1; // SMCLK, up mode

//  _BIS_SR(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt

// }

int n = 0;

// Divide clock by 8 to get slower frequency. Change to Overflow toggling. 65535 * 1/(8*1M) ????

void main(void)

{

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT

P1DIR |= 0x01; // P1.0 output

TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TAIE + ID_3; // SMCLK, continuous mode, interrupt, divided by 8

_BIS_SR(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt

}

// // Timer A0 interrupt service routine

#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR

__interrupt void Timer_A (void)

{

switch( TAIV ) {

case 2: {break;}

case 4: {break;}

case 10: {

n = n +1;

if(n == 10) {

n = 0;

P1OUT ^= 0x01; // Toggle P1.0

}

break;

}

}

}

Task 2:

#include <msp430g2553.h>

void main(void)

{

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                   // Stop WDT

P1DIR |= 0x01;                              // P1.0 output

TACCTL1 = CCIE; // TACCR1

TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TAIE + ID0 + ID1; // SMCLK  continuous mode, interrupt,  divided by 8

TACCR1 = 32767;

_BIS_SR(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt

}

// Timer_A Interrupt Vector (TAIV) handler

#pragma vector = TIMER0_A1_VECTOR

__interrupt void Timer_A(void) {

switch (TAIV) {

case 2: {

TACCR1 = 65536 + TACCR1;

P1OUT ^= 0x01;

}

break;

case 4: {

break;

} // TACCR2 not used

case 10: {

P1OUT ^= 0x01;

break;

}

}

}

Task 3:

#include <msp430g2553.h>

void main(void)

{

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT

P1DIR |= 0x01; // P1.0 output

TACCTL1 = CCIE; // TACCR1 interrupt enabled

TACCR1 = 25000; //TACCR1 initial value

TACCR2 = 50000; // TACCR0 initial value

TACTL = TASSEL_2 + MC_2; // SMCLK, Continuous mode

_BIS_SR(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt

}

// Timer_A3 Interrupt Vector (TAIV) handler

#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR

__interrupt void Timer_A(void)

{

switch( TAIV )

{

case 2: // TACCR1 interrupt

{

P1OUT ^= 0x01; // Toggle P1.0

TACCR1 += 50000; // Add Offset to TACCR1

TACCTL2 = CCIE; // TACCR2 interrupt enabled

}

break;

case 4: {

P1OUT ^= 0x01; // Toggle P1.0

TACCR2 += 50000; // Add Offset to TACCR2

TACCTL1 = CCIE; // TACCR1 interrupt enabled

}

break;

case 10: break;

}

}

Task 4:

#include <msp430g2553.h>

void main(void)

{

// IO setup

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT

P1DIR |= BIT0 + BIT1 + BIT2; // P1.0 output

P1SEL &= ~BIT1 + ~BIT2;

P1SEL2 |= BIT1 + BIT2;

// Timer config

TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TAIE; // SMCLK, Continuous mode

TACCTL2 = CCIE + OUTMOD_4; // TACCR1 interrupt enabled

TACCTL1 = CCIE + OUTMOD_4; // TACCR1 interrupt enabled

TACCTL1 = CCIE; // TACCR1 interrupt enabled

TACCR2 = 1000; //TACCR0 initial value

TACCR1 = 400; // TACCR1 initial value

}

#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR

__interrupt void Timer_A(void) {

switch( TAIV )

{

case 2: // TACCR1 interrupt

{

P1OUT ^= BIT1; // Toggle P1.0

TACCR1 += 50000; // Add Offset to TACCR1

TACCTL2 = CCIE; // TACCR2 interrupt enabled

}

break;

case 4: {

P1OUT ^= BIT2; // Toggle P1.0

TACCR2 += 50000; // Add Offset to TACCR2

TACCTL1 = CCIE; // TACCR1 interrupt enabled

}

break;

case 10: {

P1OUT ^= BIT0; // Toggle P1.0

}

break;

}

}